A behajlási teknő alakját közelítő függvény:

| Dx= D0∙3r2α∙xβ+3r2 | (1) |
| --- | --- |

ahol:

| D0 = | a terhelt tárcsa alatti maximális behajlás (mm) |
| --- | --- |
| r = | a terhelt tárcsa sugara (mm) |
| α , β = | alaktényezők |
| x = | a terhelés középpontjától való távolság (mm) |

Az irodalomban sokféle függvényt javasolnak a behajlási teknő alakjának leírására, de közülük csak kevés tartalmazza a terhelt tárcsa sugarát (r), mint paramétert. Ennek megléte pedig több mint az illesztés fokát javító függvénybővítés, hiszen az alkalmazott tárcsa merevsége és nagysága függvényében adja át a pályaszerkezetre a külső terhelést, a létrejövő feszültségek pedig közvetlenül befolyásolják a behajlási teknő alakját.

Az α  és β alaktényezők meghatározása a legkisebb négyzetek módszerével, a mért behajlási teknő adataiból lehetséges. A számításhoz az (1)-es összefüggést először lineáris alakra kell hoznunk, azaz

α∙xβ= D0∙3r2Dx-3r2

β∙logα+ β∙log⁡(x)= logD0∙3r2Dx-3r2

A fenti formából már látható az egyenes egyenlete, a következő helyettesítéseket hajthatjuk végre:

b= β∙logα		és	m= β

xi=log⁡(xi)		és	yi= logD0∙3r2Dix-3r2

ahol i=1,2,…,n a szenzortávolságok és a mért behajlásértékek sorszámát jelenti.

Behelyettesítve a fenti egyenletbe kapjuk a jól ismert yi=mxi+b alakú egyenes egyenletét.  A regresszió-számítás során a tárcsa alatti D0 behajlásértéket nem vesszük számításba (i≠0) mivel azon a függvény egyértelműen áthalad. Annak ellenére, hogy az így meghatározott függvény igen jól leírja a behajlási teknő alakját, a későbbi számítások és matematikai problémák elkerülésének érdekében célszerű a β=2 alaktényező értéket előre rögzíteni és így a

| Dx= D0∙3r2c∙x2+3r2 | (2) |
| --- | --- |

alakú függvényt alkalmazni, ahol:

| D0 = | a terhelt tárcsa alatti maximális behajlás (mm) |
| --- | --- |
| r = | a terhelt tárcsa sugara (mm) |
| c = | összevont alaktényező |
| x = | a terhelés középpontjától való távolság (mm) |

A c alaktényező meghatározása a már előbb ismertetett módon történhet azzal a különbséggel, hogy az illesztett egyenes meredeksége m=2 formában előre rögzített, a tengelymetszet pedig b=log⁡(c). Itt érdemes megemlítenünk, hogy mivel a meredekség előre rögzített, ezért nem célszerű az összes szenzortávolság adatait felhasználni a b paraméter becslése során, mivel akkor az illesztet függvény csak egy pontban fogja érinteni a mérési eredményeket, előtte és utána fölé vagy alá fogja becsülni azokat. Ezért helyesebben járunk el, ha az első 5 szenzor adatait használjuk csak fel:

b=i=15yi-2i=15xi5

ahol i=1,2,…,n és n=5,  i≠0

A tapasztalatok alapján az így meghatározott függvény is kielégítő pontosságot biztosít a további számítások számára. A D=Dx függvény tetszőleges pontjához tartozó simulókör görbületi sugarát az ismert összefüggéssel határozhatjuk meg:

κx=1Rx=Dx''1+Dx'223

Mivel csak kis alakváltozásokat jöhetnek létre, ezért φ csak kicsi értéket vehet fel, kis szögek tangense pedig jó közelítéssel megegyezik argumentumukkal Dx'=tanφ≈φ≪1, amelyről feltételezzük, hogy olyan kicsi mennyiség, hogy az egységnél lényegesen kisebb, akkor κx≈Dx'' függvénnyel közelíthetjük a fenti összefüggést:

κx≈∂2∂x2D0∙3r2c∙x2+3r2=-18D0∙r2∙c∙-c∙x2+r2c∙x2+3r23

A görbület negatív előjele azt fejezi ki, hogy pozitív hajlító nyomaték esetén a görbületi sugárral jellemzett simuló kör középpontja (0 pont) a rúdtengely -D irányítású oldalára esik. A κx függvénynek az x0 lokális szélsőértéke van, ha κ'x0=0 de κ''x0≠0.  Mivel κ'x0=Dx0''' ezért:

κ'x0=72D0∙r2∙c2∙x0∙-c∙x02+3r2c∙x02+3r24=0

Az egyenlet triviális megoldása az x0=0, míg a másik megoldásához a -c∙x02+3r2=0 egyenlőség megoldása útján juthatunk:

x0=3r2c

A maximális görbületi sugár x1=0 helyen: R1x1=-1,5r2c∙D0

A maximális görbületi sugár x2=3r2c  helyen: R2x2=6r2c∙D0=-4R1x1

A Dx függvénynek az x0 helyen inflexiós pontja van, ha D''x0=0, de D'''x0≠0, és így az eddigiekhez hasonlóan a -c∙x02+r2=0 egyenlőség megoldása szükséges:

x0=rc

A megnyúlás vagy összenyomódás ε dimenzió nélküli fajlagos alakváltozás, nagysága a h vastagságú pályaszerkezet alján a következő összefüggéssel számítható:

εx=h2Rx=κxh2

ahol:

| h = | a kötött réteg vastagsága |
| --- | --- |
| εx = | a fajlagos alakváltozás a terhelés tengelyétől x távolságra |
| Rx = | a görbületi sugár a terhelés tengelyétől x távolságra |

κx =	  a görbület a terhelés tengelyétől x távolságra

Ha a terhelés hatására a kötött réteg keresztmetszetét állandónak és a semleges szál tengelyére merőlegesnek tételezzük fel, akkor a következő összefüggést írhatjuk fel:

εx,z=κxz-h2 ahol z=0…h

A kötött rétegre előírt feltételek csak akkor teljesülnek, ha a Hook-törvény fennáll és a rugalmassági modulusa nyomásra és húzásra is egyforma. Fontos megemlítenünk, hogy például az aszfalt nyomó- és húzószilárdsága nagymértékben függ a hőmérséklettől. A nyomószilárdság alacsony hőmérsékleten a húzószilárdság nyolcszorosa is lehet. Ezért a rugalmassági modulusok is eltérőek húzásra és nyomásra. Ilyenkor nem lehet feltételezni a keresztmetszetek állandóságát mivel a semleges tengely a nyomott oldal felé tolódik el, amelynek következménye, hogy a feszültség a nyomott oldalon sokkal nagyobb, mint a húzott oldalon. Ezzel a problémával egy másik cikkben külön foglalkozunk majd. Feltételezve a rugalmassági modulusok állandóságát a radiális feszültség nagysága:

σrx,z=E1-μεx,z=κxE1-μz-h2

ahol:

| E = | a kötött réteg rugalmassági modulusa |
| --- | --- |
| μ = | a kötött réteg Poisson-tényezője |
| εx,z = | fajlagos alakváltozás a terhelés tengelyétől x távolságra és z mélységben |
| κx = | a görbület a terhelés tengelyétől x távolságra |

w'x=-wmax∙3r2α∙xββxα∙xβ+3r22

Px=α∙xβ

R=3r2

w'x=-wmax∙R∙PxβxPx+R2

w''x=-wmax∙R∙Pxβ-Pxβ+Rβ-Px-Rx2Px+R3

ri=α∙xβ+3r23r

a terhelt felület sugara

ri=r+h∙cotφ

P=0Lqx∙dx=qmax0L3r2α∙xβ+3r2∙dx

∂2wx∂x2=1E∙Ipx-qxL-x

wx=1E∙I0L0Lpx-qxL-xdx

Alapfeltétel még, hogy a q(x) talajreakció kielégítse a következő feltételt:

0≤q(x)≤r(x)

ahol r(x) a talaj plasztikus határterhelése. Ez az összefüggés fejezi ki, hogy a talaj csak nyomóerőt tud átadni a burkolatra, és a nyomófeszültség nem lépheti túl a plasztikus határértékét.

A talajra fölfekvő lemezek vizsgálatánál a lemezre ható földterhek nyilvánvalóan reaktív terhek, amelyeket a legtöbb vizsgálat a lemez felületére merőleges irányú teherként vesz figyelembe. Ez közelítés, mert a valóságban a talaj és a szerkezet közt nyíró feszültség is felléphet, de a nyírófeszültségek hatása általában nem jelentős.

hiszen a talaj és a lemez közti súrlódás miatt nyírófeszültségek is felléphetnek, amelyek a normálfeszültségek eloszlására is befolyással lehetnek

A lemezben hajítást okozó teher minden pontban a p felületi teher és a q ágyazási reakció p-q különbsége,