Az útburkolatok talajra fektetett szerkezetek, amelyeknek statikai határozatlansága jóval nagyobbfokú, mint a statikailag határozatlan tartóké. Ennek megfelelően a matematikai kezelésük még bonyolultabb, annál is inkább, mert ezidáig magára a burkolat méretezésére sincs teljesen elfogadható matematikai megoldás, több-kevesebb közelítést tartalmaz.

Még bonyolultabbá teszi a kérdést, hogy még a legjobb kivitelezés mellet sem lehet a burkolatot egyenletes vastagságúnak felfogni. Felső része közel sima, de az ágyazathoz kapcsolódó részen mindig érdes felületű. Így az inercianyomatéka ismeretlen módón változik.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minél merevebb egy burkolat, annál kisebb és egyenletesebb elmozdulások következhetnek be, míg a nagy hajlékonyságú pályaszerkezetek esetében egyenlőtlenebb és nagyobb elmozdulásokkal számolhatunk. A teljesen hajlékony pályaszerkezetek alatt az elmozdulások eloszlása visszatükrözi a terhelés eloszlását, azaz követi a talpfeszültségeloszlás a külső terhelés helyét és megoszlási módját és válik annak tükörképévé. Merev szerkezetek alatt attól független, csak az eredő helye gyakorol rá befolyást.

Szélső határesetet képez a végtelen hajlékony pályaszerkezet, ami egymástól elválasztott és rugalmasan megtámasztott független elemekből épül fel. Ennél az elméleti szerkezetnél a rugalmasan alátámasztott és egymástól független részecskék alatt egyenletessé tett külső terhelés hatására a feszültségeloszlás is egyenletes lesz. A hajlékony lemezszerű pályaszerkezet igyekszik az altalaj alakváltozásait is követni. Mivel a szerkezet közepe alatt feszültséghalmozódás áll elő, ott lesz a legnagyobb elmozdulás is, amit a hajlékony pályaszerkezet is követ, és nem viszi át a terhelést az egyenlő süllyedés érdekében a szélekre. Minél hajlékonyabb (rugalmasabb) egy szerkezet, annál kisebb felületeken fekszik fel központos terhelés alatt és annál nagyobb lesz az ennek hatásvonalában fellépő maximális talpfeszültség és elmozdulás. A külső terhelést a pályaszerkezetnek csak a terhelt felület közvetlen környezete képes átadni az altaljnak. Ennek oka az, hogy ha egy rugalmas szerkezetet terhelünk az a terhelés hatására alakváltozást szenved és felgörbül, a felfekvési felület nem lesz ugyanakkora, mintha merev lenne, a teherátadás kisebb felületre korlátozódik.

A pályaszerkezet merevsége az elmozdulásokra általában kiegyenlítő hatást gyakorol, mivel középpontos terhelésre minden pontjának egyenlő elmozdulást kell szenvednie.

A pályaszerkezet alsó síkjában a talpfeszültségek nagysága – egyenletes megoszló terhelés mellet is – a szuperpozíció következtében a széleken kisebb, középen pedig nagyobb lesz. Ha tehát a merev szerkezetek esetén, a széleken és középen azonos lesz az elmozdulás, az csak úgy következhet be, hogy a széleken nagyobb feszültségeknek kell fellépni, mint középen. A merev pályaszerkezet nem követi a terhelt talaj közepe felé bemélyedő elmozdulások vonalát, ebben merevsége megakadályozza. Felfekvése a széleken erőteljesebb, mint középen és ennek megfelelően a széleken nagyobb terheléseket is ad át, mint középen.

A teljesen hajlékony és végtelen merev pályaszerkezetek közötti átmeneti típusok alatti süllyedések a fentieknek megfelelő átment arányában fognak kialakulni.

A pályaszerkezet az ágyazathoz képet nagyon merev, ilyenkor a szerkezet nagy merevsége miatt az ágyazat összenyomódása síkot alkot és a pályaszerkezetben nagy nyomatékok keletkeznek.

A pályaszerkezet hajlékony az ágyazathoz képest, ebben az estben az ágyazat összenyomódása nem alkot síkot, hanem követi a szerkezet deformációít. A szerkezetben keletkező nyomatékok csökkenek, de az ágyazatban a talpfeszültségek megnőnek.

A pályaszerkezet különösen hajlékony az ágyazathoz képest. Az ágyazat összenyomódása ebben az esetben csak a szerkezetre ható terhelésektől függ. A szerkezetben nyomatékok igen kis mértékben keletkeznek.

Ha a szerkezet elég merev, akkor a pályaszerkezet deformációi az ágyazat összenyomodásához képest elhanyagolhatóak, így a számítás során feltételezhető, hogy az ágyazat összenyomódása síkot alkot. Ekkor a talajfeszültségek a Navier-féle feltételnek eleget tesznek.

Rugalmas építmény esetében a építmény deformációja az ágyazat összenyomódásához képest nem hanyagolható el.